Cég neve

Címe

megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat jegyzőkönyve

aaa típusú

Autódaru

Adatok:

| Vizsgálati jegyzőkönyv száma: |  |  | 01/2011. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemeltető/használó cég neve: |  |  |  |  |
| Üzemeltető cég címe: |  |  |  |  |
| A vizsgált gép/berendezés megnevezése: |  |  | Autódaru |  |
| Típusa: |  |  |  |  |
| Azonosító/gyártási száma: |  |  |  |  |
| Gyártási év: |  |  |  |  |
| Teherbírás: |  | kp | Üzemi csoportszám: |  |
| Emelési magasság: |  | mm | Szerkezeti vizsgálat gyakorisága: |  |
| Üzemóra: |  | óra | Fővizsgálat gyakorisága: |  |
| Gk. rendszáma: |  |  | Időszakos vizsgálat gyakorisága |  |
| Üzemeltető képviselője, beosztása: |  |  |  |  |
| Vizsgálat helye, kelte: |  |  | , 20. . |  |
| A vizsgálat érvényessége: |  |  |  |  |
| A vizsgálat jellege: |  |  | vizsgálat |  |
| A vizsgálatot végezte: |  |  | Xxx munkavédelmi tanácsadó |  |

Mások által készített vizsgálatok, minősítések, mérések

|  | 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 18. § (3) bekezdése alapján |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megfelelőségi nyilatkozat | Megfelelőségi tanúsítvány |
| Száma: |  |  |
| Kelte: |  |  |
| Kiállító megnevezése: |  |  |

A vizsgálat alapja, hatálya:

A vizsgálat alapja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § (1) az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3 §. (2) bekezdésében, valamint az MSZ 63-1:1985, illetve az MSZ 63-5:1985 szabványban foglalt előírások.

Az autódarut (munkaeszközt Mvt. 87. § 4. p.) működés közben, üzemi körülmények között vizsgáltam meg.

Az autódaruval szemben támasztott egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelményeket, valamint az autódaru üzemeltetése során a munkakörnyezetre gyakorolt hatását szemrevételezéssel, működtetéssel ellenőriztem.

A jegyzőkönyv megállapításai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetési feltételek ellenőrzésére, illetve egyes esetekben jelen feltételek meghatározására terjedtek ki.

A vizsgálat és annak értékelése nem helyettesíti a hatósági jogkörbe tartozó eljárásokat, valamint az akkreditált laboratóriumok hatáskörébe utalt vizsgálatokat.

E jegyzőkönyv az autódaru vizsgálata során szemrevételezett, működtetett autódaru adatait rögzíti.

A vizsgálat során az autódaru kezelését „gépkezelő” végezte, aki a működési próbák végrehajtásánál közreműködött.

A vizsgálat tárgya, feladata és értékelése:

A vizsgálat a felsorolt rendeletek illetve szabványok előírásainak figyelembe vételével és a vonatkozó műszaki követelmények betartásával történik.

A vizsgálat alapját a következő jogszabályok és szabványok képezték:

| Jogszabályok: |  |
| --- | --- |
| 1993. évi XCIII. törvény | a munkavédelemről |
| 5/1993. (XII. 26.) MüM rend. | a 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról |
| 16/2008.(VIII. 30.) NFGM r. | a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról |
| 14/2004 (IV.19.) FMM r. | a munkaeszközük és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről |
| 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet | - az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról |

| Szabványok: |  |
| --- | --- |
| MSZ 14399:1980 | Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei |
| MSZ 1616:1980 | Munkavédelem. Termelőberendezések kezelőelemeinek általános követelményei |
| MSZ 1617:1980 | Munkavédelem. Termelőberendezésekhez tartozó munkahelyek általános követelményei |
| MSZ ISO 3864-1:2009 | Grafikai jelképek. Biztonsági színek és biztonsági jelek. 1. rész: Munkahelyi és közterületi biztonsági jelek tervezési alapelvei |
| MSZ EN 953:1997+A1:2009 | Gépek biztonsága. Védőburkolatok. A rögzített és a nyitható védőburkolatok kialakításának és beépítésének általános követelményei |
| MSZ 14399:1980 | Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei |
| MSZ63-4:1985 | Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei, Üzembe helyezés |
| MSZ 9721-1: 2009 | Emelőgépek időszakos vizsgálata |
| MSZ 9721-3: 1987 | Emelőgépek időszakos vizsgálata Járműdaruk |
| MSZ EN ISO 12100-2:2004 | Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész: Műszaki alapelvek (ISO 12100-2:2003) |
| MSZ 12854:1979 | Daruk veszélyes részeinek színjelölése |
| MSZ 12860:1979 | Daruk általános biztonságtechnikai követelményei |
| MSZ 12433-6:1981 | Emelőgépek fő műszaki jellemzői. Különleges daruk |
| MSZ EN 818-6:2000+A1:2008 | Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 6. rész: Láncfüggesztékek. A gyártó által megadott használati és karbantartási utasítások |
| MSZ EN 13414-2:2003+A2:2009 | Acélsodronykötél-függesztékek. Biztonság. 2. rész: Gyártói használati és karbantartási információk |

Az előírt vizsgálati módok:

- Szemrevételezéssel

- Működtetéssel: Üzemszerű működtetéssel vizsgáltuk a kollektív védőeszközöket; védőberendezéseket; kezelőelemeket; jelzőberendezéseket; a gép mozgástartományait; a veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezőket, amelyek csak valamilyen működtetéssel jönnek létre, vagy érik el szélső értéküket, illetőleg csak így mérhetők; a gép fő részeinek, illetőleg egyes funkcióinak egymásra hatását, szétválasztottságát és annak reteszelését; a gépsor elemeinek összekapcsolódásából eredő járulékos veszélyeket, illetve azok elhárításának módját és reteszeléseit.

- Méréssel: Méréssel állapítottuk meg a mérhető tulajdonságoknak a munkavédelmi követelményekben megadott értékeit, (kivéve, ha azok e nélkül is minősíthetők). A mérési eredményeket összevetettük a dokumentáció adataival és a szabványok követelményeivel.

Ez a jegyzőkönyv csak a vizsgált gépre/berendezésre vonatkozik. A jegyzőkönyv az MSZ 63-1-6:1985 „Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának alaki és tartalmi követelményei” című szabványnak megfelelően készült, és 17 oldalt tartalmaz.

A vizsgálat eredményeit tesztlapos formában értékeltük ki az MSZ 63/1-85 szabvány 5.2 pontjában leírt szavakkal, illetve szimbólumokkal, azaz:

| Megfelelt | + |  |
| --- | --- | --- |
| Nem felelt meg | 0 |  |
| Nem vonatkozik a gépre | X |  |
| Adathiány | - |  |
| Szemrevételezéses vizsgálat = |  | SZ |
| Tapintásos (kopogtatás, hallgatás) vizsgálat = |  | TA |
| Méréses vizsgálat = |  | ME |
| Működtetési, üresjárati vizsgálat = |  | MŰ |
| Üzemi terheléses vizsgálat = |  | ÜT |
| Túlterhelés vizsgálat = |  | TT |

Fővizsgálat, szerkezeti vizsgálat

A fővizsgálat magába foglalja a szerkezeti vizsgálatot, ezért a fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálat is. A biztonságtechnikai vizsgálat nem egyenértékű sem a fővizsgálattal, sem a szerkezeti vizsgálattal, de összevonható velük, azaz egyidőben végrehajthatók.

Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteti.

Ha a biztonsági vizsgálatot fő- vagy szerkezeti vizsgálattal együtt végzik, akkor annak eredményét vagy külön jegyzőkönyvben, vagy a jegyzőkönyvön belül külön fejezetben kell ismertetni.

A vizsgálatok elvégzését a targonca kísérődokumentációjában kell igazolni, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv, mérési napló vagy egyéb dokumentum azonosító jelzetére. A vizsgálatok megállapításait és eredményét tartalmazó írásbeli anyagokat és dokumentumokat a targonca kísérődokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni.

A fővizsgálat és a szerkezeti vizsgálat időköze

| Üzemi csoportszám | A szerkezeti vizsgálatok időköze |  | A fővizsgálatok időköze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | óra | hónap | óra | hónap |
| 1 | 1600 | 8 | 4800 | 24 |
| 2 | 1400 | 7 | 4200 | 21 |
| 3 | 1200 | 6 | 3600 | 18 |
| 4 | 800 | 4 | 2400 | 12 |
| 5 | 600 | 3 | 1800 | 9 |

Üzemi csoportszámok

|  | Terhelésfokozat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Működésidő- | T1 | T2 | T3 |
| -fokozat | Üzemi csoportszám |  |  |
| M1 | 1 | 1 | 2 |
| M2 | 1 | 2 | 3 |
| M3 | 2 | 4 | 3 |
| M4 | 3 | 4 | 5 |
| M5 | 4 | 5 | 5 |

Működésidő-fokozat

| Működésidő- | Napi átlagos működési idő (óra) |  |
| --- | --- | --- |
| fokozat | felett | -ig |
| M1 | - | 2 |
| M2 | 2 | 6 |
| M3 | 6 | 9 |
| M4 | 9 | 12 |
| M5 | 12 | - |

Terhelésfokozat

| Terhelésfokozat | Terheléstényező K1 | Üzemi jellemző |
| --- | --- | --- |
| T1 | 0,6-ig | A névlegesnél lényegesen kisebb terheléssel és ritkán a névleges terheléssel való üzemeltetés |
| T2 | O,6 felett 0,8-ig | Főleg a névleges vagy a névlegeshez közeli terheléssel való üzemeltetés |
| T3 | 0,8 felett | Állandóan a névleges terheléssel való üzemelés |

A közúti forgalomban is közlekedő és a nyolc évnél idősebb targonca üzemi csoportszáma legalább 4. Izzó, folyékony fémet vagy salakot, mérgező, robbanásveszélyes, radioaktív anyagot mozgató targonca üzemeltetési csoportszáma 5.

A vizsgálat megállapításai:

| Dokumentációk |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A vizsgált gép dokumentációja megfelelő, az a géppel azonosítható: |  |
|  | A vizsgált gép rendelkezik megfelelőséget tanúsító „megfelelőségi nyilatkozattal”, illetve „megfelelőségi tanúsítvánnyal”: |  |
|  | A berendezés rendelkezik előírt kezelési és karbantartási utasítással: |  |
|  | Rendelkezik egyéb hatósági felülvizsgálati jegyzőkönyvvel (pl. érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv): |  |
|  | Meglévő magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció tartalma: |  |
|  | Kezelési utasítás tartalma azon műszaki követelmények és ellenőrzési feladatok tekintetében, amelyek betartásával a gép kezelése munkabaleset és egészségkárosodás nélkül elvégezhető: |  |
|  | Kezelési utasítás tartalma személyi feltételek tekintetében: |  |
|  | Kezelési utasítás tartalma előírt egyéni védőeszközök tekintetében |  |
|  | Emelőgép napló megléte, vezetése (Sz): |  |
|  | Darukönyv megléte és vezetésének ellenőrzése (Sz): |  |
| Felépítmény |  |  |
|  | A feljárók, a korlátok, az ajtók, a járófelületek, a kapaszkodók, a kilépő- és a karbantartó állások megléte és épsége (Sz): |  |
|  | A forgóasztal, fogaskoszorú, fogasléc az acélszerkezet (gém, gémtoldat, segédgém, merev gémtartó elemek) és a géptartó oszlop épsége (Sz - Ü): |  |
|  | Az ütközők és a helyzetkapcsolókat működtető elemek megléte, épsége és rendeltetésszerű működése (Sz - Ü): |  |
|  | A vezérlő állás és szerkezeti részei ék (ablakok, ajtók, ülés) épsége és rendeltetésszerű működése (Sz - Ü): |  |
|  | A darufelépítményt a járműalvázhoz rögzítő kötések épsége és feszessége (SZ): |  |
| Támaszok |  |  |
|  | A talpalótányérok, a teleszkóptagok, a rögzítőcsap szegek megléte, épsége és rendeltetésszerű működése (Sz - Ü): |  |
|  | A futómű-rúgózást áthidaló szerkezetek megléte és működőképessége (Sz - MŰ): |  |
|  | Az elgurulást meggátló (kerék-) ékek megléte (Sz): |  |
|  | A daru biztonságos üzemét, az állékonyságot befolyásoló kerekek, illetve a lánctalp épsége, kopásának mértéke, és ha szükséges, a gumiabroncsokban a levegőnyomás nagysága (Sz - M): |  |
|  | A támaszok alaphelyzetét (közlekedés, helyváltoztatás közben) biztosító elemek megléte, üzemképessége (Sz - M): |  |
| Acélszerkezeti kötések |  |  |
|  | A csavar- és szegecskötések megléte, épsége, feszessége és kilazulás elleni biztosítottsága. (Sz): |  |
|  | A hegesztett varratok folytonossága, repedés-, törés- és szakadásmentessége (Sz): |  |
| Gépészeti berendezések |  |  |
|  | A forgatómű rendeltetésszerű működése és a forgóasztal csapjának elhasználódása (a forgóasztal bólintása) (Sz - MŰ): |  |
|  | Fogaskoszorú és hozzá csatlakozó kisfogaskerék fogainak kopottsága és a foghézag nagysága (Sz - MŰ): |  |
|  | A gém döntését és kinyúlását változtató szerkezeti részek működőképessége (Sz - MŰ): |  |
| Teherfelvevő szerkezet |  |  |
|  | A teherfelvevő szerkezet épsége, kopottsága és mérettartása (Sz - MŰ): (csörlő, lengő gém, kosár, markoló szerelékek, horog) |  |
|  | A teherfelvevő szerkezetet tartó szerkezeti elem épsége, mozgásképessége, befogásának, illetve rögzítés ének épsége. (Sz - MŰ): |  |
|  | Az emelő és a tartókötelek állapota. a láncok állapota és a kötélvégek rögzítése: |  |
| Biztonsági berendezések |  |  |
|  | A nyomatékhatároló rendeltetés szerinti működőképessége (MŰ): |  |
|  | A reteszelő rendszerek rendeltetésszerű működése (MŰ): |  |
|  | Az emelő biztonságos üzemére veszélyes külső hatásokat érzékelő és jelző szerkezetek (pl. szélsebességjelző, nagyfeszültségű vezetékérzékelő) megléte, működőképessége (Sz - MŰ): |  |
|  | A reteszelő rendszerek (pl. az ellensúly helyzetét érzékelő letiltókapcsoló) rendeltetésszerű működése (Sz - MŰ) : |  |
|  | Támaszok beállított helyzetét biztosító szerkezetek (pl. biztonsági anya, nyomásvezérelt visszacsapó szelep) megléte és működőképessége (Sz - MŰ): |  |
|  | A gém (emelőkar) süllyedését megakadályozó szelepek, illetve a zuhanásgátló szelepek működőképessége (Sz - MŰ): |  |
|  | Vészüzemi berendezés és daru esetében az ezt lehetővé tevő szerkezetek üzemkész állapota (Sz - MŰ): |  |
| Vezérlőberendezések |  |  |
|  | A vezér1őelemek (karok, fogókapcsolók, nyomó gombok, stb.) nulla állásának és különböző helyzeteinek érzékelhetősége, mozgásának határoltsága. A vezérlőkar mozgásának és a vezérelt mozgásnak az összehangoltsága. A vezérlőkar ( -ok) nulla állásba való visszatérése (Sz - MŰ): |  |
|  | A vezérlőe1emek rendeltetésszerű működése.(Sz - MŰ): |  |
|  | Az egyidejű működtetést kizáró retesze1ési rendszer rendeltetésszerű működése (MŰ): |  |
| Vezérlőfülke |  |  |
|  | A vezérlőfülke zárhatósága, illetve az illetéktelenek általi rnűködtetést megakadályozó rendszer hatékonysága és működőképessége (Sz): |  |
|  | A vezérlőfülke belső világítása, fűtése, padozata, ablakai, az ablakok áttetszősége és épsége (Sz): |  |
|  | A vezetőülés épsége, állaga, rögzítettsége és rendeltetés szerinti használatának lehetősége (Sz): |  |
| Jelzőberendezések |  |  |
|  | A hangjelző (pl. kürt. sziréna) és a fényjelző (pl. üzem közben villogó lámpa) berendezések rendeltetésszerű működése (Sz - MŰ): |  |
|  | A helyzetjelző lámpák (pl. a gémcsúcsra és -törzsre szerelt lámpák) megléte és működőképessége (Sz - MŰ): |  |
|  | Az üzemképesség (pl. szivattyú bekapcsolt állapota) üzemzavar, a berendezés működési határa (pl. nyomatékhatároló fény- és hangjelzései), valamint a biztonsági szempontból fontos jelzések (pl. ötödik támasz helyzetét jelző lámpa) működőképessége (Sz - MŰ): |  |
| Feliratok, festés |  |  |
|  | A veszélyes részek színjelölésének megléte és épsége (Sz): |  |
|  | A figyelmeztető, a tiltó, a tájékoztató és a teherbírást jelző feliratok megléte és olvashatósága. (Sz): |  |
|  | A daru (emelő, rakodó) teljes festésének állaga és a korróziós károsodások mértéke: |  |
| Villamos berendezések |  |  |
|  | A vezetékek épsége, rögzítettsége és állapota (Sz): |  |
|  | A daruzott (munka) teret megvilágító lámpa megléte és működőképessége (Sz, MŰ): |  |
| Hidraulikus rendszer |  |  |
|  | A hidraulikus hengerek, csatlakozók, elemek, részegységek és tömlők tömítettsége és épsége (Sz - MŰ): |  |
|  | A hidraulikus rendszert a túlnyomás ellen védő berendezés működőképessége (Sz-MŰ): |  |
|  | A hidraulikus elemek (pl. gémmozgató, hengerek, kitalpalók) helyzettartása terheletlen és terhelt állapotban (Sz - MŰ - ÜT): |  |
|  | A csövek, a csővezetékek és tömlők vezetése, rögzítettsége és állapota (Sz): |  |
|  | A hidroakkumulátor felszereltsége, jelölése és állapota. (Sz): |  |
| Kenőanyag-ellátottság |  |  |
|  | A fogaskerék-kapcsolatok, hajtóművek, csapágyak és a gém kenési utasítás betartásának ellenőrzése (Sz): |  |
| Üzemi túlterheléses vizsgálatok |  |  |
|  | Üzemi vizsgálat az előírt legnagyobb terheléssel: |  |
|  | Statikus túlterhelési vizsgálat: |  |

Minősítés:

A jelen vizsgálati jegyzőkönyvben leírtak, a vizsgálat időpontjában tapasztalt műszaki állapotot tartalmazza, ez alapján az

- Összefoglaló értékelés

A vizsgált munkaeszköz jelen jegyzőkönyv  értékelést kapott. A vizsgálat időpontjában érvényes- az adott termelőeszközre vonatkozó jogszabályok és – szabványok biztonságos üzemeléshez szükséges előírásainak , így az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre .

Vizsgálati megállapítások:

A vizsgálat eredménye alapján: (A megfelelő pontot ki kell választani!)

A gép/berendezés .

| Ssz: | Nem megfelelőnek minősített vizsgálati pontok: | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |

A nem megfelelő minősítés csak a  minősíthető át melyhez ismételt vizsgálat szükséges.

Mvt. 21. § (7) Amennyiben a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat keretében a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.

, 20.  .

…………………………………..

Xy vizsgáló

munkavédelmi tanácsadó

Üzembe helyezési engedélyezés

Az előzőekben ismertetett gépvizsgálati jegyzőkönyv és a próbaüzemelés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az alábbi adatokkal rendelkező gép/berendezés

| Üzemeltető/használó cég neve: |  |
| --- | --- |
| Használatba vétel címe: |  |
| Gép/munkaeszköz megnevezése: | Autódaru |
| Gép típusa: |  |
| Azonosító (gyártási) száma: |  |
| Gyártási éve: |  |

üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartása mellett történik.

A gép/munkaeszköz sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát nem veszélyezteti, így a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint:

Üzembe helyezését elrendelem

, 20.  .

....................................

Megjegyzés:

Az üzembe helyezési engedélyt fel kell függeszteni, és új eljárás alá kell vonni a gépet/munkaeszközt:

A veszélyesnek minősülő a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell:

- ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg,

- rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.

A veszélyesnek minősülő gépet/berendezést csak akkor lehet ismételten használatba venni, üzembe helyezni, ha azt - az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - megbízott személy megvizsgálta és írásban nyilatkozott a munkaeszköz alkalmasságáról. Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

MSZ 16225:1985 Gépi hajtású targoncák időszakos vizsgálata szerint

MSZ 9750:2009 Emelőgépek időszakos vizsgálati csoportszáma